TUTORIAL DE GIT  ·  CAPÍTULO 4

# Git en el servidor

Protocolos, repositorios remotos y opciones de alojamiento

Para colaborar, el trabajo debe estar en un repositorio remoto accesible para todos los participantes. Este capítulo explica cómo se monta y qué opciones de alojamiento existen.

## 1. Los protocolos

| Protocolo | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- |
| Local | Muy simple: usa un directorio compartido o un sistema de archivos en red (git clone /ruta/repo.git). | Acceso compartido difícil de configurar; depende de la red de archivos. |
| HTTP(S) | Funciona tras firewalls; la versión "inteligente" permite autenticación y es la más usada (la de GitHub). | Más tedioso de configurar en un servidor propio; las credenciales requieren manejo. |
| SSH | Muy extendido, seguro (cifrado y autenticado) y fácil de configurar con claves. | No permite acceso anónimo; hay que tener cuenta en el servidor. |
| Git (git://) | El más rápido, pensado para repositorios públicos de solo lectura. | Sin autenticación ni cifrado; requiere abrir el puerto 9418. |

## 2. Repositorios desnudos (bare)

Un repositorio desnudo contiene solo la información de la carpeta .git, sin directorio de trabajo. Es el formato que se usa en los servidores.

git clone --bare mi_proyecto mi_proyecto.git

## 3. Montar un servidor Git simple por SSH

- Crear un usuario git en el servidor y su carpeta .ssh.

- Agregar las claves públicas de los desarrolladores al archivo ~/.ssh/authorized_keys.

- Crear un repositorio desnudo en el servidor con git init --bare proyecto.git.

- Cada desarrollador lo usa como remoto: git remote add origin git@servidor:/srv/git/proyecto.git.

### Generar una clave SSH pública

ssh-keygen -t ed25519 -C "correo@ejemplo.com"

cat ~/.ssh/id_ed25519.pub     # esta es la clave que se comparte (nunca la privada)

## 4. Otras opciones del servidor

- Git Daemon (git daemon): sirve repositorios por el protocolo git:// sin autenticación.

- Smart HTTP: se configura con el servidor web mediante git-http-backend.

- GitWeb: interfaz web sencilla para navegar un repositorio.

- GitLab: plataforma completa y de código abierto que se puede instalar en un servidor propio.

## 5. Alojamiento en servicios de terceros

Si no se quiere administrar un servidor, existen servicios de alojamiento como GitHub, GitLab.com y Bitbucket. Ofrecen repositorios remotos, control de acceso, revisión de código y herramientas de colaboración. Es la opción usada en esta actividad (GitHub).

Resumen: el servidor Git es, en esencia, un repositorio desnudo al que se accede por un protocolo (SSH y HTTPS son los más usados). Se puede montar uno propio o usar un servicio como GitHub.

Fuente: Adaptado de Chacon, S. y Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2 (licencia CC BY-NC-SA 3.0).